SCHEDA :

ATTREZZATURA:  Piegaferri

La piegaferri è una macchina utilizzata per la piegatura di barre e   tondini   d’acciaio    per   calcestruzzo   armato ( staffe, ferri sagomati etc.), in cantiere.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI                                                                   La macchina deve essere  accompagnata  da  informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere della piega ferri e periodicamente, devono essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

VALUTAZIONE  E  CLASSIFICAZIONE  DEI  RISCHI

| DESCRIZIONE | LIV. PROBABILITÀ | ENTITÀ DANNO | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- |
| Colpi, tagli, punture, abrasioni alle mani con movimentano le barre di ferro | Possibile | Modesto | Accettabile |
| movimentazione manuale dei carichi per sollevare i ferri da lavorare e di quelli già sagomati e composti | Possibile | Modesto | Accettabile |
| Elettrocuzione | Probabile | Significativo | Notevole |
| Scivolamento e caduta a livello in cui opera l’addetto va mantenuta sgombra dal ferro da sagomare | Possibile | Modesto | Accettabile |
| Cesoiamento, stritolamento durante la lavorazione della sagomatura del ferro | Probabile | Significativo | Elevato |
| Caduta di materiale dall’alto posizionamento della macchina in prossimità di mezzi di sollevamento | Probabile | Significativo | Notevole |
| Urti, colpi, impatti, compressioni durante la lavorazione di sagomatura delle barre | Possibile | Significativo | Elevato |

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI                                                                          A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei  lavoratori:

Individuato il luogo di posizionamento della betoniera  in cantiere, è buona norma:

- La macchina piegaferri deve essere posizionata in maniera stabile in modo che non possa ribaltarsi e costituire pericolo per i lavoratori.

- La macchina va installata su un basamento realizzato in cemento o in tavoloni per garantirne l’orizzontalità e per impedire  eventuali  scostamenti  della macchina  dovuti  a  cedimenti  del terreno.

- Nel caso di macchine dotate di ruote, per eventuali piccoli spostamenti all’interno del cantiere, al momento del posizionamento devono essere bloccate.

- Non esporre la piegaferri alla pioggia: nel peggiore dei casi proteggila con un idoneo telo impermeabile  ben fissato.

- Prendere i necessari provvedimenti nei confronti di lavoratori che non rispettano le disposizioni per l'uso in sicurezza della macchina il suo utilizzo deve  essere affidato  esclusivamente  a  personale ben   formato, informato e addestrato al  corretto  utilizzo  in sicurezza.

Per i rischi di caduta del materiale dall’alto, si devono adottare le seguenti misure preventive e protettive essenziali:

- Nel posizionare la macchina si deve evitare che essa sia posta sotto ponteggi, ponti sospesi, ponti a sbalzo o altri luoghi dai quali è possibile che si verifichi la caduta di oggetti o materiali dall’alto.

- Qualora non sia possibile è opportuno realizzare un solido impalcato nella zona sovrastante, a oltre 3 metri di altezza, a protezione dei lavoratori.

Per i rischi di  elettrocuzione, si devono adottare le seguenti misure preventive e protettive essenziali:

- I comandi di attivazione della macchina devono essere realizzati con protezione meccanica adeguata alle condizioni di effettivo utilizzo, e comunque con un grado di protezione non inferiore a IP 54.                               Il quadro elettrico da cui viene alimentata la macchina deve essere del tipo ASC.

- Il cavo di alimentazione o presa mobile (prolunga) deve essere di tipo flessibile (H07RN-F o tipo equivalente).

- La posa del cavo di alimentazione deve essere eseguita in modo che la linea elettrica non risulti danneggiata. Essa va realizzata, per quanto possibile, fuori dalle vie di transito e in modo da evitare sforzi meccanici.

- Le prese a spina devono rispondere alle norme CEI 23-12 ed avere un grado di protezione almeno IP 55.

- La messa a terra della piegaferri avviene tramite il conduttore di protezione del cavo di alimentazione.  L’interruttore differenziale che protegge la linea di alimentazione deve possedere una soglia di intervento minore o uguale 0,03 A.

- Tenere sempre ben protetto il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore; non  toccarli stando sul bagnato o con le mani bagnate.

Per i rischi di scivolamenti e caduta a livello , si devono adottare le seguenti misure preventive e protettive essenziali:

- Delimitare l'area di stoccaggio del ferro , predisporre la segnaletica di segnalamento prevista nel piano di sicurezza;

- Scaricare le barre  in ferro  più possibilmente vicino all’area di lavoro, le quali saranno accatastate per tipo e diametro  onde  facilitarne il prelievo;

- Le barre in ferro stoccate non devono creare pericoli di ribaltamento con conseguente investimento di persone o mezzi.

- La zona di lavoro in cui opera l’addetto va mantenuta sgombra dal ferro da sagomare che va collocato in modo da non intralciare i movimenti dell’operatore.

Per i rischi di  movimentazione manuale dei carichi , si devono adottare le seguenti misure preventive e protettive essenziali:

- Formazione ed informazione in relazione alle  attività  che  comportano  operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in  conseguenza  delle  condizioni  ergonomiche sfavorevoli, comportano  tra l’altro rischi  di  lesioni  dorso  lombari (per lesioni dorso lombari si  intendono  le lesioni  a carico  delle  strutture osteomiotendinee e nerve o vascolari a livello dorso lombare).

- I lavoratori che movimentano le barre di ferro devono essere provvisti, in aggiunta alle normali dotazioni di sicurezza (scarpe antinfortunistiche, ecc..), di  idonei guanti da lavoro.

- Nella movimentazione manuale dei ferri da lavorare e di quelli già sagomati e composti, l’addetto deve fare uso di guanti protettivi, indossare idonee scarpe di sicurezza ed evitare di sollevare i carichi che, tenuto anche conto delle operazioni necessarie a movimentarli, possano costituire rischio dorso-lombare (orientativamente 30 Kg).

- Qualora  i ferri già sagomati e composti il suo peso è superiore ai 30 Kg. prima di sollevare e trasportare , l’operatore  deve obbligatoriamente farsi aiutare da un’altra persona al fine di ripartire il carico ed evitare sforzi  fisici.

Per i rischi urti,compressione,pizzicamenti , si devono adottare le seguenti misure preventive e protettive essenziali:

- Per evitare che la mano dell’operatore venga pizzicata, compressa o stritolata dagli organi lavoratori e/o dai tondini in lavorazione, si deve procedere alla piegatura di un tondino alla volta, predisponendo gli organi lavoratori secondo questa necessità.

- Gli organi di comando devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare le chiare indicazioni delle manovre a cui servono per mezzo di dicitura o pittogramma supportate da una colorazione adeguata (norma CEI EN 60204-1)

- I pulsanti di avviamento e di arresto devono essere collocati in posizione protetta perché non abbiano a subire urti e danni da parte dei ferri in lavorazione e impedire la messa in moto accidentale, ad esempio incassati nella plancia o protetti da una ghiera.

- La macchina deve essere provvista di pulsanti di emergenza a fungo di colore rosso, di cui uno vicino agli organi di comando.

- In caso di interruzione della corrente elettrica e di successivo ripristino, la macchina non deve riavviarsi automaticamente, ma solo intervenendo volontariamente sul comando, quindi il comando di avvio deve essere dotato di una bobina di sgancio o di un dispositivo che assolva alla medesima funzione.

- Quando la macchina viene utilizzata con il dispositivo di comando a pedale, questo deve avere una protezione laterale e superiore contro l’azionamento accidentale.

- L’inserimento del comando a pedale, se non abilitatola un selettore, deve automaticamente escludere i comandi a pulsante.

- Il cavo di collegamento tra il pedale e la piegaferri, che dovrà avere resistenza meccanica adeguata, non deve costituire motivo d’intralcio nella zona di utilizzo della macchina.

- L’operatore dovrà lavorare preferibilmente da solo, per evitare che uno avvii la macchina mentre un altro è intento a sistemare il pezzo; solo nel caso di materiale pesante e/o ingombrante l’operatore deve obbligatoriamente farsi aiutare da un’altra persona.

Prima dell’utilizzo della piega ferri, si devono adottare le seguenti misure preventive:

- Vietare l'uso della macchina a terzi se non preventivamente autorizzati ed informati.

- Controllare che, durante l’uso, gli appoggi della macchina rimangano in piano per assicurarne la stabilità .

- Verificare l’efficienza delle protezioni previste, non rimuoverle per nessuna ragione ed effettuare eventuali regolazioni  in base alla esigenze lavorative..

- Verificare che l’eventuale proiezione di residui delle lavorazioni non possa creare problemi a te  stesso o ad altri lavoratori nelle vicinanze.

- Verificare che il materiale in  lavorazione non vada ad interferire con i conduttori di alimentazione.

- Controllare che la macchina sia sempre collegata all'impianto di terra prima della sua messa in funzione.

Sono inoltre fondamentali, durante  l’uso, adottare le seguenti misure preventive e protettive essenziali:

- Indossare  indumenti  aderenti al corpo,  evitando assolutamente  abiti con parti svolazzanti.

- Durante il funzionamento della macchina utilizzare le  idonee protezioni contro il rumore se da valutazione.

- Non  compiere qualsiasi  operazione  di  riparazione  o registrazione  su  organi  in  moto.

- Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione, giornaliera e non, togliere obbligatoriamente tensione dal quadro di alimentazione (se l’allacciamento è a spina, sfilare quest’ultima.

- Segnalare all'addetto alla manutenzione mensile eventuali guasti o difetti riscontrati; se si ritiene che tali anomalie possano incidere sulla sicurezza o funzionalità della piegaferri fermare immediatamente la macchina e informare gli addetti.

- Non pulire, oliare, ingrassare a mano le parti in movimento della macchina; compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione, procedere ad operazioni di sola competenza del "responsabile manutenzione".

- Non distrarsi durante il lavoro, tenere alta la concentrazione : pensare sempre a  come fare quella determinata  piegatura/taglio  tenendo le mani il più possibile  lontano dalle parti in movimento;

- Quando ti allontani dalla macchina anche per poco tempo interrompere il funzionamento della stessa.

- Bagnare il  tondino prima di iniziare a lavorare in modo da ridurre le polveri in genere e quelle di ruggine (ossidi  di ferro) molto nocive;

- Fare attenzione che il materiale in lavorazione non vada ad interferire con i conduttori di alimentazione

- Fare attenzione a ciò che state facendo, procedere con cautela, se siete stanchi fermatevi.

- Non sollevare  ferri sagomati  e composti  con peso superiore ai 30 kg. se non con l’aiuto di un altro addetto.

- Tenere sempre ben protetto il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore; non  toccarli stando sul bagnato o con le mani bagnate.

- Tenere sempre sgombra la zona  di lavoro dal ferro da sagomare.

- Non utilizzare la piegaferri in ambienti bagnati e non esporla alla pioggia.

Si segnalano infine le attenzioni che devono essere adottate dopo l’uso della macchina dagli addetti:

- Lubrificare le parti mobili secondo necessità; verificare lo stato di usura della cesoia e dei cilindri piegatori.

- Disinserire gli interruttori dopo l'uso, procedere alla pulizia della macchina e delle attrezzature accessorie controllando che non sia ostacolato il movimento delle parti mobili, che non sia limitato il funzionamento della macchina e che il posto di lavoro sia in perfetto ordine.

- La piegaferri, quando non viene utilizzata, deve essere tenuta in luogo  asciutto e riparato, se possibile in ambiente chiuso.

.

DPI                                                                                                                                            In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Per la caduta di materiale dall’alto | Casco protettivo | Da utilizzare nei luoghi sopra, sotto o in prossimità di impalcature, posti di lavoro sopraelevati; | Riferimento Normativo Art 75-77-79 del D.Lgs 81/08 Allegato VIII punti 3, 4 n. del D.Lgs. n. 81/08 UNIEN 1 (2004) Dispositivi di protezione Elmetti di protezione.Guida per la selezione |
|  | Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/ perforazione | Riferimento Normativo Art 75-77-79 del D.Lgs. n. 81/08 Allegato VIII punti 3, 4 n.7 del D.Lgs. n. 81/08 UNI EN 340/04 Indumenti di protezione |
| Per proteggere il lavoratore |  |  |  |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi di manutenzione | Guanti | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perfo_ razione delle mani | Riferimento Normativo Art 75-77-79 del D.Lgs 81/08 Allegato VIII punti 3, 4 n.5 del D.Lgs. n. 81/08 UNI EN 388/2004 Guanti di protezione rischi meccanici |
| Caduta del carico movimentato | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abra sioni/perforazione/ ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Riferimento Normativo Art 75-77-79 del D.Lgs 81/08 Allegato VIII punti 3, 4 n.6 del D.Lgs. n. 81/08 EN 344/345 (1992) Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza ,protettive e occupazionali per uso professionale |
| Durante l’uso della macchina per ridurre i rischi da rumore( se da valutazione) | Cuffia antirumore | Utilizzabili sempre | Rif. Normativo Art 7 5 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII punti 3,4 n.3 D.lgs. n.81/08 EN 352-1 (1993) Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Parte 1: cuffie dlgs 81/08 |
| Inalazione di polveri | Mascherina | L’azione protettiva è efficace solo se il DPI è indossato e allacciato correttamente. E’ da considerare esaurito quando l’utilizzatore fatica a respirare | Riferimento Normativo Art 75-77-79 del D.Lgs 81/08 Allegato VIII punti 3, 4 n.4 del D.Lgs. n. 81/08 UNI EN 10720(1998) Guida alla scelta e all’uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie |